Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Náležitosti dokumentace bouracích prací

Dokumentace obsahuje části:

A	Průvodní zpráva

B	Souhrnná technická zpráva

C	Situační výkresy

D	Dokumentace

E	Dokladová část

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým materiálům a stavebně technickému provedení.

A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

- název stavby,

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2	Údaje o vlastníkovi

  - jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

  - jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

  - obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

    - jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

    - jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.3	Údaje o území

- údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází,

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

- seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí).

A.4	Údaje o stavbě

- druh a účel užívání odstraňované stavby,

- údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1) (informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.),

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

- stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů),

- základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby.

A.5	Členění odstraňované stavby

B	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

- charakteristika zastavěného stavebního pozemku,

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry,

- zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

- požadavky na kácení dřevin,

- věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2	Celkový popis stavby

  - stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,

  - stručný popis technických nebo technologických zařízení,

  - výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

- způsob odpojení.

- B.4	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

- terénní úpravy po odstranění stavby,

- použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

B.5	Zásady organizace bouracích prací

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

- odvodnění staveniště,

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

- ochrana okolí staveniště,

- maximální zábory,

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

- ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů6),

- úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

- zásady pro dopravně inženýrská opatření.

C	Situační výkresy

C.1	Situační výkres širších vztahů

- měřítko 1 : 500 až 1 : 50 000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

- napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

- ochranná a bezpečnostní pásma,

- vyznačení hranic dotčeného území.

- C.2	Katastrální situační výkres

- měřítko podle použité katastrální mapy,

- vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů,

- vyznačení vlivů bouracích prací na okolí.

D	Dokumentace

Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

  - Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),

  - Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě),

  - Statické posouzení (statický, popř. dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí).

E	Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.

- E.1	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- E.2	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

- E.2.1	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení

- E.2.2	Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

- E.3	Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

- __________________________

- 8)	§ 13 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.“.